附件1

重庆南川南城220千伏输变电工程

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  |  | 重庆南川南城220千伏输变电工程 |  |  |  | 流域管理机构 |  |  | 长江水利委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及市 |  |  | 重庆市 |  | 涉及地市或个数 |  | / | 涉及区或个数 |  | 南川区 |  |  |
| 项目规模 |  |  | ①新建南城220kV变电站一座，容量2×180MVA；②新建开断万盛—宏墙双回220kV线路π接入南城变电站线路工程，新建线路路径长度约2×4.3km，双回线路。 |  |  |  |  | 总投资 （万元） | 19778 | 土建投资 （万元） |  | 15309 |
| 动工时间 |  |  | 2025年6月 |  | 完工时间 |  | 2026年5月 |  | 设计水平年 |  |  | 2026 |
| 工程占地（hm2） |  |  |  | 3.39 | 永久占地（hm2） |  | 1.78 |  | 临时占地（hm2） |  |  | 1.61 |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  | 挖方 |  | 填方 |  | 综合利用 |  |  | 余方 |
|  |  |  |  |  | 4.45 |  | 2.72 |  | 0.10 |  |  | 1.63 |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  | 乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区、重庆市水土流失重点预防区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 中低山地貌 |  | 水土保持区划 |  |  | 西南紫色土区 |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  | 土壤侵蚀强度 |  |  | 微度 |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  | 3.39 |  | 容许土壤流失量[t/(km2·a)] |  |  |  |  | 500 |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  |  | 155 |  | 新增土壤流失量（t） |  |  |  |  | 136 |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  | 西南紫色土区建设类项目一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治指标 |  |  |  |  | 水土流失治理度(%) |  | 97 | 土壤流失控制比 |  |  |  | 1.0 |
|  |  |  |  |  | 渣土防护率(%) |  | 92 | 表土保护率（%） |  |  |  | 92 |
|  |  |  |  |  | 林草植被恢复率(%) |  | 97 | 林草覆盖率（%） |  |  |  | 25 |
| 防治措施 及工 程量 | 防治分区 |  |  |  | 工程措施 |  |  | 植物措施 |  | 临时措施 |  |  |
|  | 一级 | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变电站工程防治区 | 站场区 |  |  | 主体设计：雨水管网810m，梯形排水沟（50×50cm）117.9m，梯形截水沟（60×70cm）127.2m，梯形截水沟（80×80cm）118.5m，矩形排水沟（30×30cm）306.6m，矩形排水沟（50×50cm）150.6m，骨架植物护坡124.3m3，格构式锚杆护坡292.4m3。 方案新增：表土剥离0.27万m3，表土回覆0.03万m3，土地整治0.11hm2。 |  |  | 主体设计：喷播植草5027.6m2。 方案新增：撒播草籽0.24hm2。 |  | 方案新增：临时拦挡127m，临时排水沟212m，临时沉沙池1座，临时覆盖5000m2。 |  |  |
|  |  | 施工生活区 |  |  | 主体设计：梯形排水沟（40×40cm）130m，沉沙池1座，土地整治0.08hm2。 方案新增：表土剥离0.02万m3，表土回覆0.04万m3 |  |  | 主体设计：栽植灌木0.08hm2，撒播草籽0.08hm2。 |  | 方案新增：临时覆盖500m2。 |  |  |
|  |  | 表土堆放场区 |  |  | 方案新增：土地整治0.15hm2 |  |  |  |  | 方案新增：临时拦挡140m，临时排水沟148m，临时沉沙池1座，临时覆盖2000m2。 |  |  |
|  | 线路工程防治区 | 塔基工程区 |  |  | 主体设计：排水沟60m，土地整治0.76hm2。 方案新增：表土剥离0.05万m3，表土回覆0.05万m3，土地整治0.24hm2。 |  |  | 主体设计：栽植灌木0.69hm2，撒播草籽0.76hm2。 方案新增：撒播种草0.24hm2。 |  | 方案新增：临时拦挡470m，临时覆盖2000m2。 |  |  |
|  |  | 施工便道区 |  |  | 主体设计：土地整治0.21hm2。 方案新增：表土剥离0.02万m3，表土回覆0.02万m3。 |  |  | 主体设计：栽植灌木0.13hm2，撒播种草0.21hm2。 |  | 方案新增：表临时拦挡137m，临时排水沟100m，临时沉沙池2座，临时覆盖200m2。 |  |  |
|  |  | 牵张场区 |  |  | 主体设计：土地整治0.36hm2。 方案新增：表土回覆0.10万m3 |  |  | 主体设计：撒播种草0.36hm2。 |  | 方案新增：临时排水沟199m，临时沉沙池2座，临时铺垫3000m2。 |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  |  | 157.45（主体已列146.71，方案新增10.74） |  |  | 14.98（主体已列14.64，方案新增0.34） |  | 28.70（方案新增28.70） |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  | 292.38（方案新增131.03） |  |  | 独立费用（万元) |  | 68.80 |  |  |
| 监理费（万元） |  |  |  |  | / | 监测费（万元） |  | 10.55 | 补偿费（万元） |  | 4.746 |  |
| 方案编制单位 |  |  |  |  | 重庆信博水利工程设计有限公司 |  | 建设单位 |  | 国网重庆市电力公司南川供电分公司 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 陈玉林 |  | 法定代表人 |  | 刘兵 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  | 渝北区龙溪街道红锦大道518号 |  | 地址 |  | 重庆市南川区东城街道办事处河滨北路16号 |  |  |  |
| 邮编 |  |  |  |  | 401120 |  | 邮编 |  | 408400 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  | 曾云峰/13647632226 |  | 联系人及电话 |  | 邓芳/ 13594548138 |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |  | / |  | 传真 |  | / |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  | 411521650@qq.com |  | 电子信箱 |  | / |  |  |  |