附件1

大溪河幸福河湖建设项目（南川段）

水土保持方案特性表

	项目名称
	重庆市大溪河幸福河湖建设项目（南川段）
	流域管理机构
	水利部长江水利委员会

	涉及省市
	重庆市
	涉及地市或个数
	/
	涉及县或个数
	南川区

	项目规模
	本工程治理长度20.357km，工程位于大溪河及其支流半溪河、龙川江、黄淦河。其中，大溪河治理长度11.502km，半溪河5.024km，龙川江1.406km，黄淦河2.425km。
	总投资（万元）
	6823.36
	土建投资

（万元）
	4474.57

	动工时间
	2025年11月
	完工时间
	2026年10月
	设计水平年
	2027年

	工程占地（hm2）
	36.48
	永久占地（hm2）
	25.13
	临时占地（hm2）
	11.35

	土石方量（万m3）
	挖方
	填方
	借方
	余（弃）方

	
	24.91
	19.21
	3.92
	9.62

	重点防治区名称
	乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区

	地貌类型
	岩溶槽谷地貌
	水土保持区划
	西南紫色土区

	土壤侵蚀类型
	水力侵蚀
	土壤侵蚀强度
	轻度

	防治责任范围面积（hm2）
	36.48
	容许土壤流失量[t/(km2·a)]
	500

	水土流失预测总量（t）
	3271
	新增水土流失量（t）
	2555

	水土流失防治标准执行等级
	西南紫色土区建设类一级标准

	防治指标
	水土流失治理度（%）
	97
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土防护率（%）
	94
	表土保护率（%）
	92

	
	林草植被恢复率（%）
	97
	林草覆盖率（%）
	27

	防治措施
	分区
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	
	河湖水系连通防治区
	主体已列：Ⅰ型截排水沟110m、表土剥离0.01万m3、表土回覆0.01万m3、全面整地200m2。
	方案新增：撒播草籽200m2。
	方案新增：防雨布覆盖200m2。

	
	堤岸功能完善防治区
	主体已列：Ⅱ型截排水沟890m、表土剥离6.57万m3、表土回覆6.52万m3、全面整地200800m2；
	主体已列：草皮铺设95779m2、菖蒲233m2、晨光茫1119m2、翠芦莉11459m2、大花萱草3110m2、撒播草籽116417m2、狼尾草1074m2、肾蕨2591m2、鸢尾4268m2、早伞草230m2、龟背竹230m2、撒播草籽500m2、红檵木1938m2、红叶石楠2379m2、花叶芦竹242m2、金叶女贞5738m2、琴丝竹33m2、大叶黄杨球587株、海桐球971株、红叶石楠球1433株、鸡爪槭12株、金叶女贞球803株、垂柳326株、独杆桂花36株、黄花槐85株、樱花20株。
	方案新增：防雨布覆盖30500m2。

	
	水域岸线管理保护工程防治区
	主体已列：表土回覆0.01万m3、全面整地400m2。
	方案新增：撒播草籽400m2。
	方案新增：防雨布覆盖400m2。

	
	施工临时设施防治区
	主体已列：表土回覆0.04万m3、全面整地1200m2。
	方案新增：撒播草籽1200m2。
	方案新增：防雨布覆盖1200m2。

	
	表土堆场防治区
	方案新增：全面整地500m2。
	方案新增：撒播草籽500m2。
	方案新增：临时排水沟100m、临时沉砂池1座、填土编织袋拦挡100m、防雨布覆盖500m2。

	投资（万元）
	518.01（新增0.05）
	1053.09（新增2.34）
	8.66（新增8.66）

	水土保持总投资（万元）
	1708.00（新增139.29）
	独立费用
	39.82万元

	监理费（万元）
	0
	监测费（万元）
	32.36
	补偿费（万元）
	51.07200

	方案编制单位
	四川清源勘测设计有限公司
	建设单位
	重庆市南川区水文与水旱灾害防御中心

	法定代表人
	李军
	法定代表人
	程安银

	统一社会信用代码
	91510100MA679RG33A
	统一社会信用代码
	12500384768894400T

	地址
	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号8栋1单元10楼1022号
	地址
	南川区西城街道办事处渝南大道(商务中心主楼)1幢8层

	邮编
	610097
	邮编
	408400

	联系人及电话
	谢湖川/13896125839
	联系人及电话
	李珂/15923668650

	传真
	/
	传真
	/

	电子信箱
	442934431@qq.com
	电子信箱
	/


— 2 —
— 3 —

