重庆市南川区卫生健康委员会文件

南川卫发〔2022〕6号

重庆市南川区卫生健康委员会 关于印发《2022年重庆市南川区城乡饮用水 水质监测工作方案》的通知

各乡镇卫生院、中心卫生院、社区卫生服务中心，区疾控中心，区卫生健康综合行政执法支队：

现将《2022年重庆市南川区城乡饮用水水质监测工作方案》印发给你们，请认真贯彻落实。 重庆市南川区卫生健康委员会 2022年7月25日 2022年重庆市南川区城乡饮用水 水质监测工作方案 根据重庆市卫生健康委员会《重庆市2022年城乡饮用水水质监测工作方案》（渝卫发〔2022〕8号）要求，结合我区实际情况，制定本工作方案。 一、监测目的 通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，掌握南川区饮用水供水基本状况、饮用水水质安全情况，为加强和改善供水单位运行管理、提高城乡饮水安全保障水平提供技术支持和决策依据。 二、监测范围、时间和项目 1.监测范围：全区31个乡镇均开展监测，乡镇覆盖率为100%。 2.监测时间：应在每年的枯水期（12月～次年2月）和丰水期（5～9 月）各开展1次。 3.监测项目：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、 铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铅、汞、硒、铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯余量、游离余氯、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数等37项监测指标。 三、监测任务 （一）城乡饮用水基本情况及检测能力调查（详见附件1、3、5，附件2仅提供农村的数据）。 （二）农村饮用水水质监测 1.监测点：全区乡镇级供水工程有34个，乡镇以下的村级供水工程供水规模均为1000m3/d以下工程，按分层随机抽样原则选取13个，共计47个监测点；选择自建设施供水的学校1所和农村饮水安全工程覆盖的学校3所，共计4所学校监测点。 2.采样点：每个供水工程设置出厂水采样点1个、末梢水采样点1个，末梢水采样点覆盖机关、学校、幼儿活动场所、医疗机构和居民等用户类型，其中居民用户不少于30%；每所农村学校设1个末梢水采样点。 （三）城市饮用水水质监测 1.监测点：共计29个，包括市政供水（水厂2个）出厂水2个、末梢水10个；自建集中式供水水厂1个；传统水箱式二次供水按随机分层抽样的方式选择16个。 2.采样点：两个市政供水单位设置出厂水2个点，末梢水采样点按水厂服务人口数确定为10个点；自建供水设施设出厂水和末梢水各1个点；每个二次供水设施设1个用户末梢水采样点。 四、结果报告 （一）区疾控中心根据市级方案的抽样原则制定监测计划，于2022年2月28日前登录重庆疾控信息化平台环境卫生信息系统将监测计划上报市疾控中心。在枯水期和丰水期水质监测结束后1个月内，组织完成结果分析，及时将监测结果报告区卫生健康委，并由区卫生健康委将结果报告当地政府并通报相关部门。 （二）区疾控中心要按时将饮用水水质监测信息（附件1、2、3、4、5）报送至“全国饮用水水质卫生监测信息系统和重庆疾控信息化平台环境卫生信息系统，枯水期和丰水期分别于4月底和11月底前完成全部指标的检测、数据网络直报和本级审核，原始资料归档备查。 五、工作职责 （一）区卫生健康委负责辖区内项目组织和协调，并在资金投入、人员配备等方面提供保障，确保监测任务如期完成。 （二）区疾控中心负责辖区内水样采集、实验室检测、质量控制、现场卫生学调查、监测结果审核上报、项目总结等工作。 附件：1.生活饮用水基本情况报告表 2.生活饮用水水源类型及供水方式调查表（农村） 3.集中式供水工程基本情况调查表 4.饮用水水质检测结果报告表 5.饮用水水质监测能力报告

重庆市南川区卫生健康委员会办公室 2022年7月25日印发